Адрес: ул. „Янко Сакъзов“ 11 Б, ап. 2, 1504 София

Адрес за кореспонденция: п.к. 975, София 1000

тел. / факс: +359 2  943 11 23

www.zazemiata.org ел. поща: info@zazemiata.org

Изх. Номер: 728/23.12.2015 г.                                                                                          До:

Пламен Ангелов - Директор на РИОСВ Перник

Елза Величкова - кмет на Община Бобов дол

инж. Емил Христов – Изпълнителен Директор, ТЕЦ Бобов дол ЕАД

Становище

от Екологично сдружение „За Земята“

относно

инвестиционното намерение на ТЕЦ Бобов дол ЕАД за разширяване на производствената дейност - извършване на дейности по оползотворяване (R1 -изгаряне, R12 – предварително третиране и R13 - съхраняване) на неопасни отпадъци съвместно с основното гориво (въглища).

Екологично сдружение „За Земята“ е незасивима неправителствена организация, обединяваща усилията на хора, в решаването на екологични проблеми, свързани с енергетика, климат, отпадъци, използване на природни ресурси. Работата ни по тема отпадъци утвърждава международната стратегия „Нулеви отпадъци“, която има за цел проектирането и управлението на продукти и процеси по начин, който системно ограничава обема и премахва токсичността на отпадъците и материалите, като запазва и възстановява всички суровини, вместо да ги изгаря или депонира в сметища.

Изключително обезпокоени сме от намерението на ТЕЦ Бобов дол ЕАД да изгаря производствени и битови отпадъци. Рисковете от изгарянето на отпадъци за човешкото здраве и околната среда са огромни, особено в условия на недостатъчен контрол и мониторинг, каквито са характерни за България.

1. Въпреки писмено заявен интерес от За Земята по чл. 9, ал 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС) с писмо от 31 август 2015 г., адресирано до РИОСВ-Перник и Община Бобов дол за участие в процедурите, свързани с инвестиционното намерение, за инвестиционното намерение научихме от интернет страницата на ТЕЦ Бобов дол ЕАД. Освен кратка обява, там липсва информацията по Приложение 2 според чл. 6 от НУРИОВОС, поради което заинтересованите страни не биха могли да направят информирана преценка относно рисковете от предлаганото инвестиционно намерение.

2. Според текста: „Технологията на производство и след промените ще включва същите технологични процеси, които се прилагат в момента”. А минералният състав и геохимичните особености на въглищата силно се различават от състава на отпадъците - производствени и битови, което би трябвало да е предпоставка за различен тип технология на изгаряне. Оптимална работа на инсталацията зависи от количеството, качеството и надежността на доставките на отпадъци. Спецификата на технологиите за изгаряне на въглища не позволява големи отклонения от параметрите на отпадъците, а в случая ще се изгарят широк спектър от отпадъци и на този етап не може да се прецени как ще влияят на процеса на съвместно изгаряне. Хетерегонните характеристики на отпадъците и високото съдържание на различни замърсители в тях създават много сериозни изисквания към предварителната подготовка на отпадъците за съвместно изгаряне.

3. В обявата за инвестиционното намерение няма предоставена информация относно съдържанието на хлор в отпадъците, а има реален риск от корозия, който не се споменава в информацията на инвеститора. Повишеното съдържание на хлороводород при изгарянето може да изисква допълнителни инвестиции за пречистване на хлороводород.

Изследвания върху съвместното изгаряне на въглища и отпадъци в Германия могат да възникнат различен набор от проблеми:

- проблеми с горенето - непълно изгаряне  (Eckardt, 2005; Kimmich, 2002; Paul and Kruse, 2002);  изгасване на горенето;

- корозия причинена от хлора в отпадъците (Bachhiesl et al. 2001; Beckmann et al., 2006; BMLFUW, 2002; Born, 2000, 2005; Hoffmann et al., 2005; Schirmer, 2000; Spiegel, 2006; Spiegel et al., 2007) довели до спирането на употребата на горива от отпадъци в някои централи;

- емисии на замърсители в атмосферата, шлаката и летливата пепел.

Поне 6 централи в Германия са прекратили тестовете след проблеми с корозия, непълно изгаряне или изгасване на горенето, като при някои е имало и икономически проблеми.

Допълнителни проблеми които са документирани в германски инсталации са следните:

- замърсяването и шлака по повърхностите на котела за отопление (heat boiler)

- повишено съдържание на хлориди в газовете към сероочистките;

- корозия на котела - особено за централи на кафяви въглища, чиито камери за изгаряне са съобразени с относително по-ниското съдържание на хлор във въглищата спрямо алтернативни горива.

4. Друг съществен проблем при изгарянето на отпадъци са вредните емисии – повишаването на замърсители във въздуха ще влоши още повече качеството на атмосферния въздух в общината и околностите.  Според намерението ще има намаляване на емисиите на парникови газове в резултат от редуциране използваните количества изкопаеми горива. В същото време, обаче, при изгарянето на отпадъци ще започнат да се образуват други замърсители на атмосферния въздух. Доказано е, че в процеса на изгаряне на твърди отпадъци се образуват диоксини и фурани – част от голямото семейство на устойчивите органични замърсители (УОЗ), които са сред най-токсичните химикали, известни на науката. Световната здравна организация определя диоксините като канцероген от клас 1 – т.е вещества, за които е доказано, че са ракообразуващи за хората.

5. В информацията, предоставена от ТЕЦ Бобов дол ЕАД не се обсъжда температурата на горивния процес, нито времето на престой на газовете. За да се получат минимум емисии на диоксини и фурани е нужно температурата през целия престой на газовете да е не по-малка от 850°С в продължение на не по-малко от 2 секунди (чл. 12, ал. 1 на Наредба № 4 от 05.04.2013 г. за условията и изискванията за изграждането и експлоатацията на инсталации за изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци).

6. При изгарянето ще се повиши и образуването на фини прахови частици (ФПЧ), които също са известни причинители на дихателни и сърдечно-съдови заболявания, аномалии при новородени и рак, като особено уязвими са децата.

7. Напомняме, че ТЕЦ Бобов дол редовно не изпълнява изискванията за праговите емисии на замърсители, определени в комплексното разрешително и закона. Емисиите на фини прахови частици постоянно превишават позволените, често има превишаване на емисиите на азотни оксиди и други нарушения на законовите изисквания.

8. Според информация от други инсталации за изгаряне на отпадъци повече от 20% от общото количество изгорени отпадъци остава под формата на пепели, които трябва да се обезвреждат на депа. Освен това една част от пепелите са силно токсични и се категоризират като опасни отпадъци. В обявата липсва информация за депонирането на опасните отпадъци от дейността, а те трябва да се обезвреждат на специални депа за опасни отпадъци,  с каквито в момента възложителят не разполага.

9. Съдържанието на токсични метали (кадмий, цинк, олово, живак, мед, хром и никел) в дънните пепели от изгаряне на битови отпадъци е между 10 и 100 пъти по-високо от естествено срещаното в почвите. (Theis and Gardner, 1990).  В изследване на Wagland ST et al.,се вижда, че емисиите на някои тежки метали са доста по-високи, когато има съвместно изгаряне спрямо горене само на въглища. Също така в различни изследвания е показано, че между 78-95% от тежките метали се намират в шлаката от горене (Cenni et al., 1998; George et al., 2010; Lopes et al., 2003; Werther and Ogada, 1999).

10. Инсталацията ще гори почти по 100 тона на ден отпадъци, но това е само част от обшото количество гориво с което ще работи инсталацията, което е много повeче от 100 ден. В случая не става въпрос за самостоятелна инсталация с общо капацитет под 100 тона, а за много по-голяма инсталация, която променя начина си на работа, вкарвайки оптпадъци като допълнителни гориво. По тази причина инсталацията следва да бъде подложена на процедура по Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС). Допълнителното гориво ще допринесе за промяна на общите емисии и чрез допълнителни замърсители и този ефект трябва да се оцени. Отделно инсталацията има и трансгранично въздействие и следвайки Конвенцията от ЕСПО, то предложената промяна следва да бъде подложена на ОВОС. Още повече че предложеното количество отпадъци е максимално близко до законовия праг за задължителен ОВОС. Отчитайки и тези два факта и трансграничния аспект на емисиите на Бобов дол, смятаме че РИОСВ трябва да постанови извършване на ОВОС.

11. От всичко изброено по-горе смятаме, че потенциалната опасност за местното население е огромна, при това най-близко населените места са отдалечени само на 670 метра - с. Големо село (във връзка с чл. 99б, ал.6 от Закона за опазване на околната среда - ЗООС).

12. С оглед на гореизложеното, поради близостта до жилищни сгради, потенциалните технологични проблеми, както и повишените емиисии на някои замърсители, настояваме за следното:

- Инсталацията да бъде подложена на процедура по ОВОС като се оценят и кумулативните въздействия с останалите съоръжения на площадката ТЕЦ Бобов дол - напр. инсталация за шредиране на отпадъци;

- Публично да се представят алтернативи за осъществяване на инвестиционното предложение;

- Да бъде оценена в ОВОС равностойно алтернативата, която предвижда рециклирането на отпадъците, вместо изгарянето им. В противен случай, следва възложителят да доказва, че отпадъците, приемани за изгаряне, не подлежат на рециклиране, за да бъде спазена йерархията за управление на отпадъците, установена със Закона за управление на отпадъците и Рамковата директива за отпадъците на ЕО;

- При извършването на преценката за извършване на ОВОС да бъде отчетен обществения интерес - в частност становищата на екологично сдружение „За Земята“ - към инвестиционното предложение (чл. 93, ал. 4, т. 5 от ЗООС);

- Възоснова на чл. 93, ал. 5 от ЗООС, всички заинтересовани страни и в частност екологично сдружение За Земята да бъдат уведомени своевременно относно преценката и мотивите на РИОСВ Перник. Молим решението, заедно с мотивите към него, да ни бъде изпратено по електронна поща e.tasheva@zazemita.org.

С уважение,

Тодор Тодоров

Член на УС

Ивайло Попов

Член на УС

За контакти:

Евгения Ташева – e-mail: e.tasheva@zazemiata.org  тел: 0879 899 426

Данита Заричинова – e-mail: danita@zazemiata.org тел: 0887 580 788

http://tecbd.com/?p=1106

Theis, T.L., Gardner, K.H. 1990. Environmental assessment of ash disposal. CRC Critical Reviews TM in Environmental Control 20, 21 -42

‘Comparison of Coal/solid Recovered Fuel (SRF) with Coal/refuse Derived Fuel (RDF) in a Fluidised Bed Reactor’ (2011) 31 Waste Management 1176